ASIORecord 操作手册

| 修改日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 2011-1-30 | 沈龙 | 创建文档 |
| 2011-2-24 | 沈龙 | 修改格式，完成快速使用章节。 |
| 2011-4-13 | 沈龙 | 修改安装包的设置，更新版本至3.2.0(10) |
| 2011-7-1 | 沈龙 | 更新文件版本至3.4.0.14 |
| 2012-3-6 | 沈龙 | 更新ASIORecord_NUANCE的NUANCE部分 |
| 2012-9-13 | 沈龙 | 更新文件版本至3.6.0.21 |
| 2013-9-24 | 沈龙 | 更新文件版本至3.6.3.26，增加质量检测部分 |
| 2013-12-3 | 沈龙 | 更新文件版本至3.6.8.33，增加质检快速配置 |
| 2021-6-16 | 沈龙 | 更新文件版本至4.5.7.74 |
| 2021-7-8 | 沈龙 | 增加网络配置章节，修正部分排版 |
| 2022-9-4 | 沈龙 | 更新文件版本至4.7.0.84 |
| 2022-10-29 | 沈龙 | 更新文件版本至4.8.0.88 |

目录

系统介绍	1

系统需求	1

快速指引	1

Step1：安装应用程序（4.3版本以后程序不再需要安装包，可跳过此步骤）	1

Step2：安装WaveMonitor控件	5

Step3：配置与项目相关的信息	6

Step4：配置程序	9

Step5：录音前的配置	12

Step6：开始录音	18

Step7：音频质检与重复录音	20

网络参数配置	22

登录流程	22

API地址和项目配置	24

FTP配置	25

领读功能	27

领读资源准备	27

领读资源配置方式	27

划词领读	28

质检参数代码表	29

NUANCE版本特性	30

常见问题：	31

更新日志	a

# 系统介绍

ASIORecord是为车载多路录音项目开发的配套工具软件，遵循LE4-8334 SpeechDat-Car规范，这篇手册是针对本软件使用者编写的。

针对版本v4.5.7(74)。

# 系统需求

Windows操作系统。

拥有ASIO功能的声卡的对应驱动程序。

安装文件需要配有WindowsInstaller 3.1或更高版本（4.3版本以后不再需要安装）。

# 快速指引

本章节将介绍ASIORecord的一般配置流程，不涉及各个功能的具体细节，方便使用者快速配置并使用本软件。

项目负责人以及技术支持应熟悉Step1-4，操作员可从Step5开始。

工具启动后会弹出登陆窗体，只配置不录音的情况下可以点击Offline按钮以离线模式启动主界面。更多网络相关参数配置请参考网络参数配置一节。

## Step1：安装应用程序（4.3版本以后程序不再需要安装包，可跳过此步骤）

双击安装包文件夹内的setup.exe开始安装

选择下一步

选择安装程序的目录，并选择为“任何人”安装。然后选择下一步。（注意，随着工具使用，其所占用的磁盘空间会增加，建议不要和系统放在同一盘符下）

选择下一步。

安装过程中可能要求提供管理员权限，请选择确定。

安装过程中出现如下对话框说明安装正常，选确定以继续安装。如果出现失败对话框请再安装完成后进行Step2进行手动安装，否则直接跳到Step3进行配置即可。

点击关闭按钮，结束安装，安装程序会在桌面上建立程序的快捷方式。

## Step2：安装WaveMonitor控件

3.4及以前的版本需要单独安装，3.4以后的版本会自动注册（如跳出UAC请通过，安装需要管理员权限），可跳过此步。如果自动注册失败可到网站下载安装包来继续执行第二步的安装。

如果Step1没有提示错误，请跳过此步骤。

WaveMonitor控件只需要在第一次部署本软件在计算机上或者卸载过该控件才需要安装，重复安装不会造成问题。

进入程序文件夹\WaveMonitor目录下，双击Install.exe安装如果出现下图所示消息框说明安装成功。（要求管理员权限）

出现下面的画面说明配置成功。

## Step3：配置与项目相关的信息

手动配置流程如下：

将testSetting文件夹拷贝一份副本，将其改成与录音项目有关的文件名（可能项目负责人会指定），如US_NS_03_PL，然后拷贝项目文件夹\distrib目录下的session_dist.txt，和speaker_dist.txt以及随项目分发的ACCXX.txt和REGXX.txt（XX换成对应语言的缩写，如果项目是多语言的，可能会有若干对这样的文件）到US_NS_03_PL文件夹下覆盖。完成后，效果应如下图所示。

请确保这些文本文件都是Unicode编码的。

可以修改CAR.txt将本项目可能使用的车子型号写进去，一个型号一行，同样要使用Unicode保存

可以修改MIT.txt将可能使用的麦克风商标写进去，一个商标一行。使用Unicode保存。

可以修改SCC.txt将需要录音的场景加入其中。

自动配置流程如下:

自动配置的场景下你的项目管理员应该会给你一个配置包文件，扩展名为.arconf（例如US_NS_03_PL.arconf）。

打开和录音工具一起发布的配置实用程序ASIORecordConfig.exe：

选择Unpack…命令。

选择对应的arconf文件，点击“打开”。

然后可以浏览并修改配置，按OK后会自动配置好工具。

## Step4：配置程序

如果是手动配置的，且目录下有appConf.conf请删除。自动配置完成后可以跳过此步骤。

双击ASIORecorder.exe运行程序，忽略错误信息（如果有的话），在菜单项Record→Setting，打开设置面板。

点击ConfigPath右侧的“…”按钮，选择项目配置文档，本例中是US_AS_03_PL。

点击ScriptPath右侧的“…”按钮选择项目的PROMPT文本所在路径。（PROMPT 下的文本也要是Unicode编码，并且命名问prmtXXXX.txt其中XXXX是SessionID）

点击CoolEdit右侧的“…”按钮选择CoolEdit的exe文件（如果没有可留空）。

在Language下拉列表框中选择录音语言，本例中是PL。（语言一定要和ACCXX.txt和REGXX.txt这两个配置文件的相同）

在ASIODriver下拉列表框中选择ASIO驱动程序。（如果列表为空，请检查电脑上是否安装有驱动）

分别输入项目要求的头尾静音段的长度（单位：毫秒），本例是500和1000。

效果如下图所示：

按确定后，如果没有错误提示，说明配置成功。

再次通过菜单Record→Setting，打开设置面板（或使用Ctrl+T）。在下拉列表中选择合适的SampleRate。（如果列表中没有指定的抽样频率说明声卡不支持）可以在设置面板的Samplerate Information选项卡中查看声卡支持的抽样频率。

通过菜单Record→Script，打开录音信息面板（或使用Ctrl+S）。在Speaker Info and Data Info选项卡下找到Speech Data Information组，确认以下5条属性是否符合项目要求。

SSB：单个抽样的有效位数。[8|16]

SNB：单个抽样占用字节数，是否有符号。[1|2],[signed|unsigned]

QNT：音频文件格式，固定为PCM

SBF：字节序。[lohi|hilo]

NCH：录音通道数。

这里的参数如果不符合项目要求，不要直接在程序上修改（NCH可以改小，signed，unsigned确认声卡设置正确可以修改），而是更改声卡设置后重新运行程序。（更改设置期间请关闭程序）

## Step5：录音前的配置

在菜单Record→Setting，打开设置面板（或使用Ctrl+T）。

确认或填写车辆及录音地点信息。

如果要上传音频到FTP，在FTP Info选项卡中填写FTP信息，具体配置可以参见FTP配置一节。

如果需要准确的声压强信息（SPL），需要在Mic Info选项卡中针对Mic参数进行配置。

参数请参见Mic的说明书，相关的填写事项如下：

dBV：麦克风灵敏度参数，单位为dB(re V/Pa)，应该是一个负数。注意Mic说明书上可能使用其他单位，需要进行换算，换算规则是单位每小10倍灵敏度参数+20dB，常见的单位换算如下表：

| 单位 | 换算 | Mic标识举例 | 应当填入dBV的数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| dB re V/Pa | +0dB | -60 dB re V/Pa | -60 |
| dB re V/mPa | +60dB | -120 dB re V/mPa | -60 |
| dB re V/uPa | +120dB | -180 dB re V/uPa | -60 |
| dB re mV/Pa | -60dB | -10 dB re mV/Pa | -70 |

Gain：注意是进入放大器前的增益，一般是个正数，如果声卡或功放有其他增益，需要换算成放大器前增益对应的数值。

Vpp：Mic输出电压峰值绝对差（正峰值-负峰值），单位伏特。注意有些Mic标识可能会用其他电压参数如Vmax（峰值电压）或者Vrms（有效电压/直流等效电压/均方根电压），需要进行换算，公式为：

Vpp=2*Vmax=2*sqrt(2)*Vrms

Enable Vad Check：使能VAD Check功能，勾选后本页的设置才会生效。

VAD Mode：选择VAD模式，为0,1,2,3，数字越大，对语音的判断越严格；也就是说，数字越大检测出的语音段会越小。

Minimum Voice Parts：录音应该至少包含几段独立的语音段。

Minimum Gap Length：语音段质检应该有的最小无语音的间隔时间（秒）

通过菜单Record→Script，打开录音信息面板（或使用Ctrl+S）。

在Speaker Info and Data Info选项卡Speaker Information组中，选择对应的录音人编号（SpeakerID）和Session编号（SES），程序会自动补全一些信息，检查或修改这些信息，并补充空白信息。

SpeakerID：录音人编号

SES：Session编号

EXN：监听人名字

REG：发言人地区

Gender：发言人性别

CAR：录音使用的汽车型号

Age：发言人年龄

Age Range：发言人年龄范围（16-30,31-45,46-60）

ACC：发言人口音

WTC：天气状况

SES File：Session文件路径（如果有错误请在设置面板处修改）

Record Place：录音地点。

personCode：监听人的身份证ID之类的信息

SCC：录音环境

Tel：监听人联系电话

Address：监听人联系地址

在Recoding conditions选项卡下查看或设置全部相关属性，这些属性的定义如下：

CEQ.1-8：一些录音环境信息，包括是否开窗，是否鸣笛等。

SSP：发言人的位置，驾驶席或副驾驶席。

ExtraComment：额外的注释，可以自定义额外的注释，注释会追加一个CMT段到音频配套的XXC文件中，如果留空则不会追加此CMT段。

MIT.1-4：对应1-4号麦克风的型号。（应与项目要求一致）

MIP.1-4：对应1-4号麦克风的位置。（应与项目要求一致）

下图是一个典型配置。

选择Other Information选项卡，确认LHD and NBD组中的信息准确无误。

本章中的设置在程序关闭后都会保存，以后录音除选择录音人ID和SessionID外，只需要检查一下有无需要变动的选项即可。

## Step6：开始录音

完成配置后回到主界面，确认在RecordInfo组中的信息与项目要求一致。

确认RecordInfo组上的信息栏中已经有当前句号和总句数信息，本例中显示1/150。（如果没有对应信息或显示0/0，请依Step4-5检查PROMPT文件夹路径是否正确，并确认其中有对应的文件）

点击“Show Window”按钮打开子窗体，并拖动子窗体到发言人的屏幕上。并最大化。

如果发言人的显示器不亮，或者显示与监听人相同的界面，请修改显示方式为扩展屏幕。（笔记本一般有快捷键，WinXP：桌面上右键→属性→设置选项卡→选择2号桌面，勾选“将Windows桌面扩展到此监视器”，Win7/Vista：桌面上右键→屏幕分辨率→在“多显示器”中选择“扩展这些显示”）

请查看发言人的显示器上文字的背景是否是白色，偏色的显示器可能会导致发言人无法分辨什么时候可以开始录音。

音频显示页面前面的I:1,I:2等是ChannelShuffle功能，可以在工具的范围内更改录音使用的声卡声道顺序。

如果字体显示不清晰或字号太小，可以点击“Font”按钮更改选择的字体与字号。字号过大有可能导致信息显示不全。

点击主界面的“Record”按钮（快捷键R）就可以开始录音了，在经过一个headSilence长度后，发言人窗体上的文本背景变绿，此时方可发声。

监听人点击主界面的“Stop”按钮（快捷键R）后，发言人窗体的文本背景会变白，此时请不要发声，在经过一个tailSilence长度后，“Record”按钮会重新可用，并且文本自动跳转到下一句。

另外，跳转到上一句的按钮“<-”（快捷键Q）和跳转到下一句的按钮“->”（快捷键W）以及UtteranceID下拉框也可以完成文本跳转。

## Step7：音频质检与重复录音

点击菜单栏Record→Setting，在第三个选项卡里可以设置质检参数：

Length，splib和Bound三组参数的意义请见质检参数代码表一节。

Check Quality组是设置质检开关来配置检测的项目，注意，Head Silence和Tail Silence设为不检查的情况下，还是会影响用户窗体背景变色的。详细对应表请见质检参数代码表一节。

Quick Set组可以为设置好的质检参数保存成记录（Profile），方便快速存取切换。他包含三个操作：

1.读取记录：在下拉框选择记录名称，点击Load按钮，会读取记录的质检设置，当前设置会丢失。

2.保存记录：在下拉框选择或者直接输入记录的名称，点击Save按钮，会将当前质检设置保存为指定名称的记录，名称在原纪录中不存在会添加，已存在会提示覆盖。

3.删除记录：在下拉框选择记录名称，点击Delete按钮，会删除选中的记录。

注意：[Default]记录不能被覆盖或删除。

如果在录音过程中出现下图消息框：

说明本次录音的质量没有通过，可能是噪声太大，头静音段或为静音段有语音，声音截幅或音量太低等。

出现的问题会以代码的方式显示在对话框中，代码质检用空格分隔，一条声道一行。关于代码的意义请见质检参数代码表一节。

出现提示后不会自动跳转到下句，请根据音频图像提醒发言人注意，按Record再次录音即可。

如果录音时，当前的句子已经录过，只会保留最后一次录制的结果。

# 网络参数配置

## 登录流程

开启工具后会弹出监听人登录对话框：

注意对话框标题，首先输入监听人的用户名和密码，点击 Log in 按钮。然后会弹出发音人登陆对话框：

注意对话框标题，输入发音人的用户名和密码，点击 Log in 按钮。然后如果该发音人账户下有子账户，会进入选择界面，否则主窗体会开启。

如果进入了子账户选择界面，选择一个子账户后按OK按钮，则会开启主界面。

在录音过程中，可以在不切换监听人的情况下切换录音人，方法如下：

点击主界面菜单里的Switch Speaker可以重新开启发音人登录对话框，后面的流程和第一次登入是一样的。

登录中可能出现的问题：

用户名/密码错误：会在点击 Log in 按钮后给出提示。

权限错误：如果发音人或监听人没有当前配置的项目录音权限，在登录后会给出提示。请联系项目负责人确认权限。工具方面，可以利用离线模式去确认当前项目配置，具体方法请参见API地址和项目配置一节。

## API地址和项目配置

在主界面菜单栏：Record->Config打开对话框，选择Other Information选项卡：

Projct No.：当前项目名，如果使用网络登录，发音人和监听人需要都有该项目的权限。

Log Host：日志API的域名或IP

Log Port：日志API的端口

Auth Host：身份认证API的域名或IP

Auth Pord：身份认证服务器的端口

## FTP配置

主界面菜单栏：Record->Setting打开FTP配置界面

FTP Enabled: 开启/关闭FTP上传功能。

Host：配置FTP地址，可以是域名或者IP，不包含ftp:// 和端口信息。例如：192.168.0.1或者ftp.mysite.net

Port：FTP的端口号，后面的Enable表示是否优先启用Passive模式，工具会自动切换模式。

UserName：FTP用户名

Password：FTP密码

RemoteDir：FTP上传路径

在FTP启用的状态下，每当一个Session完成，将会自动打包上传该session的录音结果。可以通过主界面菜单栏：View->FTP Upload打开FTP任务界面。

在FTP Upload界面可以开到当前上传任务的目的地址、任务列表和上传状态等信息，对于任务列表中的任务，可以在选择后点击：

Reset：重新上传选择的任务

Delete：删除选择的上传任务，不再追踪此任务，但上传的数据不会删除。

Clear Finished：删除所有状态为Finished的任务

Clear All：删除所有任务。

确定：关闭对话框。

# 领读功能

4.7版本以后，加入领读支援。本节介绍该功能的使用方法

## 领读资源准备

- 将所有的单词发音录制成wav文件，PCM或ADPCM格式，码率不限。

- 将所有wav文件放在一个文件夹下，该路径即为领读资源路径。

- 在领读资源路径下创建一个UTF-16LE编码的文本文件，命名为“_pronouce.txt”，文件内每个发音一行，每行格式为：

单词\t音频文件名\n

## 领读资源配置方式

在工具菜单栏Record->Script打开对话框，在Other Infomation选项卡下：

在Leading Reader下，点击“…”按钮，选择上一段准备的领读资源路径。

然后切换到Speaker Info and Data Info选项卡选择文本，便可开始带有领读的录音session。

## 划词领读

在领读资源配置正确的情况下，工具会自动搜索文本中含有领读资源的单词，并在监听窗口和录音窗体的文本展示区使用粗体下划线表示。

用鼠标划词后会自动朗读，保持选中单词不动在监听窗口或录音窗体的文本展示区范围内点击右键可以重复朗读。

# 质检参数代码表

| 参数名 | 说明 | 可引发的错误代码 | 质检开关 |
| --- | --- | --- | --- |
| （无） | 音频文件格式错误 | Wave file format error. | (无) |
| Head Silence | 头静音长度（毫秒） | TooShort !HeadSil | Head Silence |
| Min Length | 除去头尾静音外的音频长度（毫秒） | TooShort | Min Length |
| Tail Silence | 尾静音长度（毫秒） | TooShort !TailSil | Tail Silence |
| Window Size | Splib分析用窗长（秒） | (无) | (无) |
| Clip Method | Splib检测截幅用的算法 | (无) | (无) |
| Clip Threshold | Splib检测截幅率门限（百分比） | CLP | Check Clip |
| Snr Mothod | 噪声检测算法 | (无) | (无) |
| Snr Threshold | Splib 检测信噪比门限（dB） | SNR(实测信噪比) | Check Snr |
| （无） | Splib 检测为静音 | Sil !HeadSil !TailSil | Check If Silence HeadSilence Tail Silence |
| （无） | Splib 检测为噪音(无有效数据) | Noi | Check If Noise |
| Upper Bound | 最大音量（抽样值） | UpperBoundViolation | CheckUpperBound |
| UB Threshold | 超最大音量容许上限（百分比） | UpperBoundViolation | CheckUpperBound |
| Lower Bound | 最小音量（抽样值） | LowerBoundViolation | CheckLowerBound |
| LB Threshold | 不足最小音量容许上限（百分比） | LowerBoundViolation | CheckLowerBound |

# NUANCE版本特性

本节主要介绍NUANCE版本的特殊更改：

1、录音环境

NUANCE规定的Env保存在变量在SCC中

| Environment label (SPDC ref nr.) | Sessions | Description |
| --- | --- | --- |
| HIGH_SPEED_GOOD_ROAD (6) | Car Noise Only | 90 to 120 km/hour*, highway e.g. smooth asphalt |
| LOW_SPEED_COUNTRY_ROAD (4) | Car Noise Only | 50 to 90 km/hour*, freeway, out of town roads |
| LOW_SPEED_COUNTRY_ROAD _NOISY (5) | Car Noise Only | 50 to 90 km/hour*, freeway and e.g. wipers on or/and air-co on (audible: medium fan speed) |
| TOWN_TRAFFIC (2) | Car Noise Only | 0 to 50 km/hour* |
| TOWN_TRAFFIC_NOISY (3) | Car Noise Only | 0 to 50 km/hour* and e.g. wipers on or /and air-co on (audible: medium speed) |
| STOP_MOTOR_OFF | All Speech | Car halted, parked in a quiet open space without the motor running, no windscreen wipers; ventilation or other noises *. |

2、其它重要信息：

Important information has to be logged for each non speech session: weather conditions: rain, sun, wind; accessories used during recordings: windscreen wipers; ventilation; level of fan: off, low, medium, high; brand and model of the car; microphone types and positions.

天气条件：记录在WTC中，包括SUN, WIND, RAIN, SNOW

雨刷：记录在CEQ1中，包括WIPERS=OFF，WIPERS=ON

换气设备：记录在CEQ2中，包括VENTILATION=OFF，VENTILATION=ON

风扇大小：记录在CEQ3中，包括FAN=OFF，FAN=LOW，FAN=MEDIUM，FAN=HIGH

车的牌子和型号：记录在CAR中，内容待定

麦克风型号：记录在MIT中，这个没有变化

麦克风位置：记录在MIP中，这个没有变化

3、对于Calibration的Session或单独语句，会在录音后弹出输入框，可以在框中输入声压计的读数。

# 常见问题：

关于空白数据：

SES0170:C0中检测的问题是问题数据是与正常数据等大的全0数据（包括头），但是工具写头的时候就是非0 的，感觉上像是那个区间里不管往硬盘上写什么写上去的都是0。

原因不明，分析如下：

- 工具上波形显示正常说明声卡切实采到数据了。

- 有与正常录音等大的文件说明数据确实网硬盘上写了。

- 由于是四路一起交错写的，而只有一路有问题说明这一现象与时间没有关系。

结论与处理方案：

可能是数据写入硬盘时造成的，坏道？消磁？中断被截取？缓存溢出？暂时搁置看看情况。

SES0110:C0的数据中头是正常的，数据段为空。

分析：

- 如果波形显示中就是0，应该是声卡没有采集到数据。

- 因为头文件正常，造成的原因与SES0170中的不同的可能性比较大。

- 波形显示所用的数据和写入文件的数据都是来自同一个Buffer而且是几乎同时载入的，波形显示正常而文件中没有数据的可能性是极小的，而且对于如此大量的数据（共2M），如果写入失效应该出现一些随机值而不是全0。

结论与处理方案：

比较倾向于声卡没有采到数据，检查声卡和麦克风连接。如果波形显示正常，考虑可能是与SES0170类似原因造成的。

# 更新日志

v4.7.0.84

ASIORecordConfig加入领读文件夹和micInfo的打包解包功能

ASIORecordConfig加入领读文件夹的读写

添加文本朗读Pronouncer功能

修改文本选择控件为RichEdit，并增加更完备的从右往左读的语言的支持

在本地Log中也上Public IP信息

v4.6.7.83

修正一个检查音频时出现内存泄漏的问题

v4.6.6.82

在Log中增加Public IP信息

v4.6.5.81

增加录音为空或文件不存在的检测

v4.6.4.80

Prompt窗体加入搜素功能

FTP窗体的任务列表在失去交点时仍然会显示当前的选择

修正了一个FTP上传时频繁Reset会造成FTP窗体无响应的Bug

v4.6.3.79

删除录音结束处理中一些冗余的代码

更新录音结束时的逻辑，工作时长检测更加精确

v4.6.2.78

VAD时长显示精度和窗长提升至0.01

v4.6.1.77

显示VAD时长

v4.6.0.76

加入VAD分析

修正一个波形显示可能出现异常的Bug

v4.5.8.75

更新FTP上传模块，保留历史数据

v4.5.7.74

加入SPL算法

v4.5.6.73

新SNR算法增加特殊数据输出

添加新的snr算法，并添加配套配置。

v4.5.5.72

现在如果当前录音文件存在，会进行读取并显示波形，如果有质检信息，也会一并显示出来

在WaveMonitor上加入更多的信息

通过影子文件保存一些质检信息

v4.5.4.71

改善配置文件读取的代码

增加SNR检测失败的提示

更新CheckQuality的SNR代码

增加动态SNR范围检测功能（王涛）

v4.5.3.70

修正一个在切换复合用户时反复弹出登陆对话框的Bug

v4.5.2.69

现在录音结束后会将pmpt文本文件复制到音频目录

v4.5.1.68

修正FTP逻辑，添加Passive选项，可以手动设定是否优先使用Passive模式（仍然会进行自动切换）

v4.5.0.67

添加FTP配置路径的自动处理

修正一个多个录音人绑定同一文本，在切换用户后无法选择文本的Bug

录完一个Session的最后一句后询问结束，可以选择退回到最后一句。

ClientDlg增加可调节说明与文本框大小的调节柄，拖动即可调节，同时缩放窗体不再按比例缩放说明与文本框

Log记录时间精确到毫秒（YYYY-mm-ddTHH:MM:SS.sss+ZZZZ）

Log增加本地Network信息（使用ipconfig获取）

v4.4.9.66

修正登陆逻辑，不再检测身份证字段

v4.4.8.65

修正一个登录时获取结果会以外被截断的bug

提示修改

v4.4.7.64

修正登陆逻辑

v4.4.6.63

增加BatchId

支持多位数的speaker_id和session_id

WebAuth请求现在提供更详细的HTTP头

SwitchUser功能调整

增加Web模式下uid和speaker_id的绑定相关功能

FTP路径设置增加容错性

v4.4.5.62

Web用户更多信息显示

FTP窗体Reset一个正常完成的任务时给予提示

v4.4.4.61

修正一个读取FTP缓存记录后直接reset不能正常登陆的Bug

为FTP和WebLogger工作线程加入异常管理

修正一个句子编号显示错误的Bug

v4.4.3.60

增加额外的Info文件记录本地网络登陆信息

Switch Speaker支持取消

修正一个句子编号显示错误的Bug

修正一个由于FTP任务窗口闪烁无法操作的问题

v4.4.2.59

修正一个视图菜单显示的问题

Client窗体添加手动滚屏功能

取消默认自动滚屏

v4.4.1.58

修正一个Client窗体AutoScroll在Interval为特定值时滚动异常的Bug

改善Win10下Client窗体闪烁的情况

增加切换Speaker功能

修正一个读入HTTP响应时小概率丢失数据的Bug

v4.4.0.57

修改FTP上传任务调度逻辑，支持取消和删除任务

加入FTP上传任务记录

解决FTP生成的Log没有被及时上传的问题

优化了FTP调度逻辑，添加更多状态显示信息

日志窗体显示优化

部分日志格式修复

修复登陆路径修改无效的bug

Log文件缓存和上传

服务器加入配置

登录同时判定monitor是否拥有porject

登录页跳转

v4.3.6.56

修正一个由于Zip路径有误导致程序崩溃的Bug

FTP优先使用Passive模式，似乎修复工具异常退出的问题

添加ProjectList获取和选择

SpeakerId和MonitorId改为登录型

修改记录和上传日志的逻辑，上传日志不再占用UI线程，除了登陆相关外不再获取服务器结果

v4.3.5.55

更新网络Log功能，添加id输入窗体

v4.3.4.54

添加网络Log功能

修正一个FTP完成数没有统计的问题

优化FTP调度逻辑，方便生成Log

v4.3.3.53

主界面增加FTP任务提示

FTP增加重传功能

修正初始窗体大小

v4.3.2.52

优化FTP服务端Passive模式检测

更新Zip模块，升级到VC120

解决FTP上传失败的问题

解决部分QA选项无效的问题

v4.3.1.51

修正QA算法检测尾静音时可能越界的问题

修正QA算法全局变量可能造成的连续调用出现Bug

修正QA算法对32bit数据检测异常失效的问题

修正一个可能在程序退出时崩溃导致没有完成垃圾回收的Bug

WaveMonitor清单配置优化

v4.3.0.50

修改QA算法支持24bit/32bit数据

取消安装版本

绿色化WaveMonitor引用

升级到VS2013

v4.2.2.49(S1)

FTP上传自动判断使用主动或被动模式

v4.2.1.48(S1)

文本预览（主窗体和客户窗体）加入右对齐开关

v4.2.0.47(S1)

配置程序更新FTP相关配置

加入FTP自动上传功能

v4.1.1.46(S1)

加入对32bit整型数据输入输出的功能

加入对32bit浮点型数据输入输出的功能

修正一个之前存在的输出Bug，可能输出错误的wav文件头

修改WaveBase，提供变长文件头输出的支持

修正截幅监测的调用方式

v4.1.0.45(S1)

修正了客户窗体头静音时间不准的问题

修正了客户窗体没哟同步显示录音时长的问题

v4.1.0.44(S1)

修正CheckQuality逻辑，质检失败也生成V文件

v4.0.0.43(S1)

解决Win10异常退出问题（待测试）

v4.0.0.42(S1)

优化录音读写

v3.9.4.41(S8)D

特别版本，增加额外输出内容，检测ASIO驱动对buffer处理的功能瓶颈

v3.9.3.41(S8)

解决在初始化配置时通道数没有尽量选最大的Bug

解决安装包内Uninstall不能用的问题

v3.9.3.41(S7)

解决一个Setting面板和Script面板设定冲突的问题

v3.9.3.41(S6)

修正一个无法获取8000以上默认采样率的Bug

截幅默认值改成不能有音频幅值超31000

强制线路选择不能重复

快速录音也会输出XXV文件

v3.9.3.41(S5)

更改截幅默认选择模式为基础模式

更改默认启动界面为Full Mode

解决一个模式切换有时失效的问题

修改首尾静音默认值为500ms

添加线路选择重复报警

默认选取最大通道数

有效音频最小长度设定为100ms

v3.9.3.41(S4)

默认文本窗体再缩小

v3.9.3.41(S3)

修正主界面问题

修改文本窗体弹出规则

修改文本窗体默认字体

v3.9.3.41(S2)

可以切换完全和精简两种主窗口布局

v3.9.3.41(S1)

添加自动配置音频参数功能（16bit 单通道 PCM）

添加自动搜索声卡驱动功能

添加自动适配采样率功能

（特别精简版）

1、初次安装点开就有个默认的配置文件，不需要客户再配置。

2、客户一般不使用4通道，所以默认只显示一个通道即可，其他3个通道隐藏，需要的时候可以点开。默认自动检测一个声卡，操作上尽量傻瓜。

3、尽量多的隐藏掉客户不使用的各种操作和button。

v3.9.3.41

添加可配置的录音路径

v3.9.2.40

修复长文本错误Bug

v3.9.1.39

添加开关，控制是否在录制首静音时在客户窗体显示文本

修复客户窗体打开时 首静音没有正常录制的Bug

v3.9.0.38

修正了一个安装包不能正确注册WaveMonitor的Bug

客户窗体自动选择监视器并避开主窗体

修改数值转换函数定义以适应新编译环境

合并PubSet::recordPlace和PubSet::REP属性

修正在析构过程中没有正常调用OnDestory函数的Bug

正常模式和快速文本选择模式中追加对现有输出的判断和覆盖警告

读取配置同时配置质检参数。

为了配合配置工具不再限制CEQ的取值范围

v3.8.1.37

更改NCH后自动开启/关闭录音声道

清理了SVN的内容，更快的上传。

UTF-8文本支持

Linux/Windows两种回车支持

v3.8.0.36

单独的选文本界面

不Lock声卡驱动

v3.7.0.35(内测版本)

尝试测试音频声卡驱动与工具的采样率设置，如果不同则发出警告

修正了一个绿色版Setting文件不在盘符下会导致无法更改Setting文件的Bug

分离ASIODriver设置和基础设置以及其他录音中设置逻辑

录制首静音时客户窗体不显示文本

v3.6.9.34

更新绿色版的波形文件配套注册脚本，现在Win7下运行会自动弹出UAC面板。

修改启动不了的Bug：如果波形显示控件没有被注册，现在程序会发出提示。

修改文本读取模块，取消对单行字符串长度的限制。

v3.6.8.33

增加质检配置管理功能

修正一个通过快捷键打开设置对话框后，工具有可能崩溃的Bug

v3.6.7.32

添加质检开关

v3.6.6.31

增加wav.log的计时精度

v3.6.5.30

增加打点功能

v3.6.4.29

更新输出，SNR检测不通过时显示检测到的SNR

修正SNR不准问题

v3.6.3.28

部分修正SNR不准问题

v3.6.3.27

加入ClientDlg自动卷屏功能

加入自动卷屏参数设置

v3.6.3.26

加入质检模块参数设置

修改配置读写模块，保证兼容性

修改质检模块：增加质检内容，返回质检结果（文字）

v3.6.2.25

转换MFC库为静态

录音时不能够更换Utterance

更新WaveMonitor到2.1.0.24

v3.6.2.24

增加设置锁功能

修正录音逻辑，以适应设置锁功能

v3.6.1.23

修正RecordSetting可能导致非法采样率的Bug

v3.6.1.22

修正将PCM标记成ADPCM的问题。

v3.6.0.21

修改版本号到v3.6

v3.6.0.21

修正XXC文件样本数与wav文件不一致问题。

v3.6.0.20

修正检查规则，现在session_dist中存在未定义的SCC后，会以session_dist为准。

修正界面，解决SCC显示不全问题

v3.6.0.19

加入24bit音频兼容

v3.6.0.18

对于spontaneous的句子，将hint加入到LBR中；

修正Record复选框失效问题

修正空白波形显示问题

v3.6.0.17

修正了一个保存文件时出现溢出的Bug

添加规则：如果Session以G开头，自动取消QualityCheck，否则选中。

现在可以保存ChannelShuffle的信息了

更新WaveMonitor到1.8.0.18

修改菜单，可以查看WaveMonitor的版本了

去掉了SimpleCheck的UI，暂时不用

v3.6.0.16

修正一个无法写入log文件的Bug

更新WaveMonitor组建到v1.8

v3.5.0.15

解决了快捷键无法使用的问题

修改了录音快捷键

空格：录音，停止

左箭头：上一句

右箭头：下一句

添加了语料检查功能

添加了音频文件log功能v3.4.0.14

修正录音动作，空过按键声音

修正音频文件写入，每buffer清缓存

更新WaveMonitor组件到v1.5

修改安装包

v3.3.0.13

更新WaveMonitor组件到v1.3

修正了一个连续录音时可能造成丢失第一句的Bug

v3.3.0.12

更新WaveMonitor组件到v1.2

变色窗口加入OKlabel提示，解决显示器看不清变色问题

修正了界面

更新了安装包

更新了产品序列号，旧版本需手动卸载

v3.2.0.11

修正了一个Bug，导致Channel选单重复

界面修改

增加音频格式转换功能（PCMSINT32L->PCMSINT16L）

修正界面常量定义

添加Channel Shuffle功能

v3.2.0.10

修正一个Bug，当程序加载ASIODriver失败时强制释放ASIODriver

修正输出文件名V1SSSS.XXC改为V1SSSS.XXV

修正经过Setting设置后，Session选择和ASIODriver选择项中出现重复的Bug

修正输出文件的格式，使之与文档对应

v3.1.0.9

添加一些快捷键

录音，停止录音——R

上一句——Q

下一句——W

感谢窗口s后自动关闭。

v3.1.0.8

修正了一个录制tailSilence的时候，客户窗体不能正常刷新的Bug。

添加了新的图标和结束图片。

v3.1.0.7

为speaker和session文件提供注释支持，以#开头的行为注释。

为CEQ增加默认值，防止其值在Session文件中没有规定的情况

添加了最小化按钮

添加了结束问候

修正了录音逻辑，录制tailSilence时小窗口变白

添加了小窗口显示额外信息

添加了操作时长显示

完成实车测试

v3.1.0.6

添加了headSilence和tailSilence支持。

添加了快捷键：

Ctrl+S:打开Scipt设置

Ctrl+T:打开工具设置

Ctrl+Q:退出

添加了录音检测的开关。

添加了CoolEdit快速打开功能。

v3.1.0.5

修正了ClientWindow变色后，文字背景不变的Bug。

修正了在录音途生成ClientWindow变色无效的Bug。

为ClientWindow添加了变色功能。

修正了配置保护逻辑，防止路径变更造成的无法修改配置的问题。

修正了配置页面下拉列表的显示方式。

修正了质监逻辑。

添加了质量检测算法，目前只针对16bit数据检测。

v3.1.0.4

将WaveMonitor并入发行包。

修正了一个配置修改时的逻辑错误。

添加了AutoNext和DrawWave功能开关。

修正了一个16bit下文件写入的Bug。

添加自动调整模型显示比例功能。

修正了一个波形显示的Bug。

解决了兼容性问题。

v3.1.0.3

测试录音功能。

修正了一个V文件的Bug

完成文件读写功能。

完成OtherInfo的配置功能。

完成RecordInfo配置页的部分功能。

完成SpeakerInfo配置页的功能。

v3.1.0.2

完成了系统配置页。

完成了Speaker<->Session联系方法。

修正了ASIODriver的加载机制。

添加配置读取功能。

增加了对与Unicode文件的读写支持。

v3.1.0.1

增加了ClientWindow与MainDialog的消息传递

为ClientWindow添加缩放支持。

v3.1.0.0

完成了从旧版本的重构。

完成大部分界面设计

完成了基本录音功能